# Vježba – Sigurnosna konfiguracija usmjernika

Cilj vježbe: Konfigurirati hostname, enable secret lozinku, konzolnu lozinku i VTY pristup na Cisco PT usmjernicima koristeći CLI naredbe.

## Potrebni uređaji

2 PT-Router uređaja

2 PT-Switch uređaja

4 računala

Copper Straight-Through kabeli

Copper Cross-Over kabel između routera

## Topologija mreže

## IP adresiranje

| Uređaj | Sučelje | IP adresa |
| --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.1.1 |
| R1 | G0/1 | 10.0.0.1 |
| R2 | G0/0 | 192.168.2.1 |
| R2 | G0/1 | 10.0.0.2 |
| PC1 | NIC | 192.168.1.10 |
| PC2 | NIC | 192.168.1.11 |
| PC3 | NIC | 192.168.2.10 |
| PC4 | NIC | 192.168.2.11 |

## CLI konfiguracija – Router R1

Router> enable
Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1
R1(config)# enable secret class

R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit

R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password telnet
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit

R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

## CLI konfiguracija – Router R2

Router> enable
Router# configure terminal

Router(config)# hostname R2
R2(config)# enable secret class

R2(config)# line console 0
R2(config-line)# password cisco
R2(config-line)# login
R2(config-line)# exit

R2(config)# line vty 0 4
R2(config-line)# password telnet
R2(config-line)# login
R2(config-line)# exit

R2(config)# interface g0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit

R2(config)# interface g0/1
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit

R2(config)# end
R2# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

## Zadatak studenata

Poveži uređaje prema zadanoj topologiji.

Konfiguriraj hostname na oba routera.

Postavi enable secret lozinku.

Postavi lozinku za konzolu i VTY pristup.

Konfiguriraj IP adrese na sučeljima.

Spremi konfiguraciju.

Testiraj komunikaciju pomoću ping naredbe.

## Pitanja za studente

Koja je razlika između console i VTY pristupa?

Zašto koristimo enable secret umjesto enable password? Kao dodatnu zastitu

Što radi naredba login? Pokrece login sucelje

Čemu služi naredba copy running-config startup-config? U principu sprema svu konfiguraciju na mreznom uredaju.

- Predati Word dokument i Packet Tracer konfiguraciju.