Packet Tracer vježbe za usmjeravanje

Statičko usmjeravanje i dinamičko usmjeravanje s OSPF-om

# Cilj vježbe

Izraditi dvije odvojene konfiguracije u mrežnom simulatoru i provjeriti međusobnu povezivost računala naredbom ping.

Zadatak 1 obrađuje isključivo statičko usmjeravanje.

Zadatak 2 obrađuje isključivo dinamičko usmjeravanje protokolom OSPF.

Za predaju se priprema Word dokument s uputama, slikama topologije i dokazom uspješnog pinga.

# ZADATAK 1 - isključivo statičko usmjeravanje

U ovom zadatku ne koristi se OSPF, RIP, EIGRP ni bilo koji drugi dinamički protokol. Sva udaljena odredišta konfiguriraju se ručno naredbom ip route.

## Opis zadatka

Povezati tri lokalne mreže pomoću tri rutera. Na svakom ruteru moraju se ručno dodati statičke rute prema mrežama koje nisu izravno povezane s tim ruterom.

## Uređaji

3 rutera: R1, R2 i R3

3 switcha: SW1, SW2 i SW3

3 računala: PC1, PC2 i PC3

## Slika topologije i konfiguracije

Slika prikazuje topologiju i konfiguracijske prozore u stilu Packet Tracer-a za statičko usmjeravanje.

## Tablica adresiranja

| Uređaj | Sučelje | IP adresa | Maska | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | NIC | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
| R1 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | - |
| R1 | S0/0/0 | 10.0.12.1 | 255.255.255.252 | - |
| R2 | G0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | - |
| R2 | S0/0/0 | 10.0.12.2 | 255.255.255.252 | - |
| R2 | S0/0/1 | 10.0.23.1 | 255.255.255.252 | - |
| R3 | G0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | - |
| R3 | S0/0/1 | 10.0.23.2 | 255.255.255.252 | - |

## Koraci rada

Postaviti topologiju prema slici.

Na računalima upisati IP adresu, masku i zadani gateway.

Na ruterima konfigurirati IP adrese na sučeljima i uključiti sučelja naredbom no shutdown.

Dodati statičke rute naredbom ip route.

Provjeriti ping između PC1, PC2 i PC3.

Spremiti konfiguraciju naredbom copy running-config startup-config.

## Konfiguracijske naredbe

R1 - statičko usmjeravanje

R1> enable R1# configure terminal R1(config)# interface g0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit R1(config)# interface s0/0/0 R1(config-if)# ip address 10.0.12.1 255.255.255.252 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2 R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.12.2 R1(config)# end R1# copy running-config startup-config

R2 - statičko usmjeravanje

R2> enable R2# configure terminal R2(config)# interface g0/0 R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit R2(config)# interface s0/0/0 R2(config-if)# ip address 10.0.12.2 255.255.255.252 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit R2(config)# interface s0/0/1 R2(config-if)# ip address 10.0.23.1 255.255.255.252 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1 R2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.23.2 R2(config)# end R2# copy running-config startup-config

R3 - statičko usmjeravanje

R3> enable R3# configure terminal R3(config)# interface g0/0 R3(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit R3(config)# interface s0/0/1 R3(config-if)# ip address 10.0.23.2 255.255.255.252 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit R3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.23.1 R3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.23.1 R3(config)# end R3# copy running-config startup-config

## Provjera rada

PC1 -> PC2: ping 192.168.2.10

PC1 -> PC3: ping 192.168.3.10

PC2 -> PC3: ping 192.168.3.10

Ako ping ne prolazi, provjeriti IP adrese, gateway na računalima, status sučelja i statičke rute na svim ruterima.

# ZADATAK 2 - isključivo dinamičko usmjeravanje s OSPF-om

U ovom zadatku ne koriste se statičke rute za povezivanje udaljenih LAN mreža. Rute se razmjenjuju dinamički protokolom OSPF, process ID 1.

## Opis zadatka

Konfigurirati OSPF između četiri rutera. Mreža se dijeli na backbone područje Area 0 i dodatno područje Area 1. Nakon konfiguracije sva računala moraju međusobno komunicirati.

## Uređaji

4 rutera: R1, R2, R3 i R4

4 switcha: SW1, SW2, SW3 i SW4

4 računala: PC1, PC2, PC3 i PC4

## Slika topologije i konfiguracije

Slika prikazuje topologiju, OSPF područja i CLI konfiguraciju u stilu Packet Tracer-a za dinamičko usmjeravanje s OSPF-om.

## Tablica adresiranja

| Uređaj | Sučelje | IP adresa | Maska | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| PC4 | NIC | 192.168.40.10 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | - |
| R1 | S0/0/0 | 10.0.12.1 | 255.255.255.252 | - |
| R2 | G0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | - |
| R2 | S0/0/0 | 10.0.12.2 | 255.255.255.252 | - |
| R2 | S0/0/1 | 10.0.23.1 | 255.255.255.252 | - |
| R3 | G0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | - |
| R3 | S0/0/0 | 10.0.23.2 | 255.255.255.252 | - |
| R3 | S0/0/1 | 10.0.34.1 | 255.255.255.252 | - |
| R4 | G0/0 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | - |
| R4 | S0/0/1 | 10.0.34.2 | 255.255.255.252 | - |

## OSPF područja

| Područje | Mreže |
| --- | --- |
| Area 0 | 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 10.0.12.0/30, 10.0.23.0/30 |
| Area 1 | 192.168.30.0/24, 192.168.40.0/24, 10.0.34.0/30 |

## Koraci rada

Postaviti topologiju prema slici.

Na računalima postaviti IP adresu, masku i zadani gateway.

Na ruterima konfigurirati IP adrese na sučeljima i uključiti sučelja naredbom no shutdown.

Na svim ruterima pokrenuti OSPF naredbom router ospf 1.

Dodati mreže u odgovarajuća OSPF područja naredbom network.

Provjeriti susjedstva naredbom show ip ospf neighbor.

Provjeriti tablicu usmjeravanja naredbom show ip route.

Spremiti konfiguraciju naredbom copy running-config startup-config.

## Konfiguracijske naredbe

R1 - OSPF konfiguracija

R1> enable R1# configure terminal R1(config)# interface g0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit R1(config)# interface s0/0/0 R1(config-if)# ip address 10.0.12.1 255.255.255.252 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit R1(config)# router ospf 1 R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0 R1(config-router)# end R1# copy running-config startup-config

R2 - OSPF konfiguracija

R2> enable R2# configure terminal R2(config)# interface g0/0 R2(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit R2(config)# interface s0/0/0 R2(config-if)# ip address 10.0.12.2 255.255.255.252 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit R2(config)# interface s0/0/1 R2(config-if)# ip address 10.0.23.1 255.255.255.252 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit R2(config)# router ospf 1 R2(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 R2(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-router)# end R2# copy running-config startup-config

R3 - OSPF konfiguracija

R3> enable R3# configure terminal R3(config)# interface g0/0 R3(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit R3(config)# interface s0/0/0 R3(config-if)# ip address 10.0.23.2 255.255.255.252 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit R3(config)# interface s0/0/1 R3(config-if)# ip address 10.0.34.1 255.255.255.252 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit R3(config)# router ospf 1 R3(config-router)# network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 1 R3(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0 R3(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 1 R3(config-router)# end R3# copy running-config startup-config

R4 - OSPF konfiguracija

R4> enable R4# configure terminal R4(config)# interface g0/0 R4(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 R4(config-if)# no shutdown R4(config-if)# exit R4(config)# interface s0/0/1 R4(config-if)# ip address 10.0.34.2 255.255.255.252 R4(config-if)# no shutdown R4(config-if)# exit R4(config)# router ospf 1 R4(config-router)# network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 1 R4(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 1 R4(config-router)# end R4# copy running-config startup-config

## Provjera rada

PC1 -> PC4: ping 192.168.40.10

PC2 -> PC3: ping 192.168.30.10

PC4 -> PC1: ping 192.168.10.10

Na ruterima provjeriti: show ip route i show ip ospf neighbor

Ako ping ne prolazi, provjeriti IP adrese, gateway na računalima, status sučelja, OSPF network naredbe i jesu li OSPF susjedi u stanju FULL.

# Što se predaje

Predaje se samo ovaj Word dokument s uputama, slikama topologija i dokazom uspješne provjere rada, kao i .pkt datoteke za statičko i  dinamičko usmjeravanje.