1. Na kojem sloju OSI modela radi usmjernik? Mrežnom

2. Koje su funkcije usmjernika? Preusmjerava pakete između mreža

3. Koja je osnovna razlika između preklopnika i usmjernika? Paketi i okviri, Mrezni i sloj podatkovne poveznice

4. Što je zadani pristupnik računala? Računala koriste IP adresu usmjernika kao zadani prisutnik

## 5. Računalo šalje paket zadanom pristupniku kada je odredište izvan lokalne mreže.

6. Koja je prednost konzolnog pristupa? Štiti udaljeni pristup

7. Zašto je SSH sigurniji od Telnet-a? Šifrira komunikaciju za udaljeni pristup

## 8. Povežite CLI oznaku s načinom rada.

Router>, Router#, Router(config)#, Router(config-if)#, Router(config-line)#

9. Ulaz u privilegirani EXEC način.  Router> enable

10. Ulaz u globalni konfiguracijski način. Router#conf terminal

11. Promijena naziva uređaja u R1. Router(config)#hostname R1

12. Postavite lozinku class za privilegirani EXEC način.

R1(config)#console line 0

R1(config-line)# password class

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

13. Uključite šifriranje lozinki u konfiguraciji. R1(config)# service password-encryption

14. Koja naredba stvara poruku upozorenja pri pristupu uređaju?

15. Konfigurirajte poruku upozorenja Neovlasteni pristup zabranjen.

R1(config)# banner motd #Neovlašteni pristup zabranjen!#

16. Ulaz u konfiguraciju konzolne linije.

R1(config)# console line 0

17. Na konzolnoj liniji postavite lozinku cisco.

R1(confgi)# console line 0

R1(config-line)# password cisco

R1(config-line)#login … exit

18. Omogućite provjeru lozinke na konzolnoj liniji.

R1(config-line)# login

19. Ulaz u konfiguraciju VTY linija 0 do 4.

R1(config)# line vty 0 4

20. Omogućite provjeru lozinke na konzolnoj liniji.

R1(config)# line console 0

R1(config-line)# password konzola

R1(config-line)# login

22.   Na VTY linijama dopustite isključivo SSH.

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#login local

R1(config-line)# transport input ssh

23. Ulaz u konfiguraciju sučelja GigabitEthernet0/0.

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0

24. Dodajte opis Veza prema LAN 1.

R1(config)# int g0/0

R1(config-if)# description Veza prema LAN1

25. Dodijelite sučelju adresu 192.168.1.1/24.

R1(config)# int fa0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

26. Administrativno uključite sučelje.

R1(config)# int fa0/0

R1(config-if)# ip address …

R1(conifg-if)# no shutdown

27. Poredajte naredbe za konfiguriranje sučelja.

1. R1(conifg)# int fa0/0

2. R1(config-if)# ip address …

3. R1(config-if)# no shutdown

28.  Prikažite kratak pregled IP adresa i statusa sučelja.

R1# show ip interface-brief

29. Povežite naredbu s namjenom.

30. running-config nalazi se u RAM-u i može se izgubiti nakon ponovnog pokretanja. DA

31. Spremite aktivnu konfiguraciju kao početnu konfiguraciju.

R1# copy running-config startup-config

32. Izbrišite spremljenu početnu konfiguraciju.

R1#erase startup-config

33. Što je usmjeravanje?

34. Poredajte postupak usmjeravanja.

35. Ako usmjernik nema odgovarajuću rutu, paket se odbacuje.

DA, šalje ICMP poruku „destination host unreachable“

36. ovežite oznaku rute sa značenjem.

37. Koja ruta ima prednost? Ruta s manjom administrativnom distancom (AD)

38. Kada je statičko usmjeravanje prikladno? Mala mreža, 1 izlaz, izlaz prema ISP-u, puna kontrola, topologija se ne mijenja

39. Statičke rute administrator unosi ručno.

40. R1 treba dosegnuti mrežu 192.168.2.0/24 preko adrese 10.0.0.2.

42. R2 treba dosegnuti mrežu 192.168.1.0/24 preko adrese 10.0.0.1.

R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

43. Za uspješnu komunikaciju treba postojati i povratna ruta.

44. Konfigurirajte zadanu rutu preko adrese 10.0.0.2.

R1(config)# ip router 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

45. Kada se koristi zadana ruta?

Kada ne postoji specifična ruta za odredište

46. Prikažite tablicu usmjeravanja.

R1# show ip router

47. Prikažite samo statičke rute.

R1# show ip router static

48. Provjerite dostupnost uređaja 192.168.2.10.

R1# ping 192.168.2.10

49. Prikažite put do uređaja 192.168.2.10.

R1# traceroute 192.168.2.10

  Povežite naredbu s namjenom.

51. Koji je uzrok statusa administratively down? Nedostaje naredba „no shutdown“

52. Ping dolazi do odredišta, ali odgovor se ne vraća. Koji je najvjerojatniji problem? Nemapovratne rute

53. Koja je prednost dinamičkog usmjeravanja? Lakše održavanje većih mreža i prilagođavanje promjenama

54. Pokrenite OSPF proces broj 1.

R1(config)# router OSPF 1

55. Uključite mrežu 192.168.1.0/24 u područje 0.

R1(config)# router OSPF 1

R1(conifg-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

56. Uključite mrežu 10.0.0.0/30 u područje 0.

R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

  Koja wildcard maska odgovara maski /24?

  Koja wildcard maska odgovara maski /30?

59. Prikažite OSPF susjede.

R1# show ip ospf neighbour

60. Prikažite samo OSPF rute.

R1# show ip ospf route

61. Kojom je oznakom prikazana OSPF ruta? O

62. Poredajte osnovne korake konfiguriranja OSPF-a.

63.  Dopunite OSPF konfiguraciju za R2.

64. Što je metrika? Vrijednost kojom protokol procjenjuje kvalitetu puta.

65. Što je konvergencija? Vrijeme usklađivanja ruta usmjernika

66. Distance-vector - ½ logike dinamičkog usmjeravanja; kada se zna udaljenost i susjed puta (RIP protokoli)

67. Kojoj vrsti protokola pripada OSPF? Link-state - jer poznaje cijelu topologiju mreže

68. Koju metriku koristi OSPF? Cost metriku - jer uzima kvalitetu veze u obzir

69. Put A ima cost 10 + 10, a put B 1 + 1. Koji put bira OSPF? Uvijek manju

70. Koje su karakteristike OSPF-a?  brza konvergencija, cost metrika, VLSM i CIDR, dobra za srednje i velike mreže, podjela na area-e

71. Poredajte OSPF postupak.

72. Čemu služe Hello paketi? Otkriva i održava susjede

73.  Koji se parametri trebaju podudarati za OSPF susjedstvo? Area id, subnet, intervali i autentifikacija

74.  2-Way - Znači da se vide međusobno

75.  Hello

76. Što je Area 0? „Backbone“ / središnje područje

77.  Koja je funkcija ABR-a? Povezuje različita OSPF područja

78.  Pokrenite OSPF proces broj 10.

79. Uključite mrežu 192.168.1.0/24 u područje 0.

R1(config)# router ospf 1

R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

80.  Uključite mrežu 10.0.12.0/30 u područje 0.

R1(config)# router ospf 1

R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0

81. Prikažite OSPF susjede.

R1# show ip ospf neighbour

82. Prikažite informacije o aktivnim usmjerivačkim protokolima.

R1# show ip protocols

83.  Što znači da je RIPv1 classful?  Zastario, oslanja se na zadane klase adresa, umjesto da u ažuriranju pošalje stvarnu adresu.

84. RIPv1 u ažuriranjima šalje subnet masku.

85. Zašto RIPv1 ne podržava VLSM? Zato što kada bi on teoretski podijelio mrežu na podmreže i slao informacije drugom ruteru, taj drugi ruter bi vidio adresu bez subnet maske (krivo bi procjenio)

86. Pokrenite RIP konfiguraciju.

R(config)# router rip

87. Postavite RIPv1.

R(config)# router rip

R(config-router)# version 1

88. Oglasite mrežu 192.168.1.0 u RIP-u.

R(config)# router rip

R(config-router)# version 1

R(config-router)# network 192.168.1.0

89. Koju metriku koristi RIP? Hop count

90.  Što u RIP-u znači udaljenost od 16 skokova? Nedostupno (max: 15)

91. Koje su karakteristike RIPv2? Jednostavnost RIP-a, ali šalje i subnet

92.  Konfigurirajte RIPv2 bez automatskog sažimanja.

R(config)#router rip

R(config-router)#version 2

R(config-router)#no auto-summary

93. Dopunite RIPv2 konfiguraciju za mreže 192.168.1.0 i 10.0.12.0.

R(config)#router rip

R(config-router)#version 2

R(config-router)#no auto-summary

R(config-router)#network 192.168.1.0

94. Što je mrežni protokol? Skup pravila prema kojima mrežni uređaji razmijenjuju podatke.

95. Što je logički mrežni port? Logički broj koji govori OS-u kojoj aplikaciji / uređaju pripadaju primjeljni podaci.

96.  IP adresa određuje uređaj

97. Svi mrežni protokoli koriste TCP ili UDP portove. Da, ili jedno ili drugo

98. Što znači Ethernet PHY? Definira fizički prijenos Ethernet bitovoa

99. Što znači DSL (Digital Subscriber Line)? Omogućuje spajanje na internet

100.  Koja tehnologija prenosi podatke svjetlosnim impulsima?  Optika

101.  Što znači ARP (Address Resolution Protocol)? Povezuje poznatu IPv4 i MAC adresu

102. Koja je funkcija ARP-a?

103. Što znači VLAN?

104.  Koje su funkcije VLAN-a? Sigurnost i organizacija mreže, smanjuju broadcast domenu

105. Što znači STP (Spanning Tree Protocol)? Sprječava petlje u mrežama s više preklopnika

106.  Koji protokol sprječava petlje između preklopnika?  STP

107. Što znači LACP? Link Aggregation Control Protocol

108.  Koja je funkcija LACP-a? povećava propusnost, omogućuje redundanciju, auto dogovara članove agregatnog kanala

109.  Što znači ICMP? Internet control message protocol

110.  Koja je funkcija ICMP-a? prijenos kontrolnih poruka i o greškama

111.  Što znači OSPF? Open source shortest path

112. Što znači EIGRP? Enhanced interior gateway routing protocol

113.  Što znači BGP? Border gateway protocol

114.  Što znači TCP? Transmission control protocol

115. Koje su karakteristike TCP-a? Pouzdanost,

116.  Što znači UDP? User datagram protocol

117.  Koje su karakteristike UDP-a? ne uspostavlja vezu, ne jamči sigurnost, niti redoslijed kao TCP, manje zaglavlje i manje kašnjenje od TCP-a

118. Što znači SIP? Session Initiation Protocol

119.  Koja je razlika između SIP-a i RTP-a?

120. Što znači TLS?

  Koje funkcije pruža TLS?

  Što znači DHCP?

  Koji niz pravilno prikazuje DHCP DORA postupak?