Na temelju zadanih IP adresa potrebno je:

- nacrtati mrežnu topologiju

- pravilno povezati uređaje

- konfigurirati IP adrese

- testirati komunikaciju

Rad se izvodi u programu: Cisco Packet Tracer

# ZADANI PODACI

Dodijeljena vam je podmreža iz prethodnog zadatka subnetiranja.

Koristite:

- svoju odabranu podmrežu

- novu subnet masku koju ste izračunali

# IZGRADNJA MREŽE

U Packet Traceru dodajte:

- 1 × router → Cisco 2911

- 1 × switch → Cisco 2960

- 7 × računala (PC-1 do PC-7)

# POVEZIVANJE UREĐAJA

Povežite uređaje na sljedeći način:

- računala → switch

- switch → router

Koristite:

- Copper Straight-Through kabel

# IP ADRESIRANJE

Svako računalo mora imati:

- IP adresu (iz vaše podmreže)

- subnet masku (PAŽNJA: nova maska)

- default gateway

## VAŽNO

- Ne koristiti:

  - network adresu

  - broadcast adresu

# KONFIGURACIJA USMJERNIKA

Na routeru konfigurirajte:

- IP adresu sučelja (gateway)

- subnet masku

Gateway mora pripadati istoj podmreži kao i računala. Obratite pažnju na gateway koji je spojen prema računalima i njegovu oznaku.

# KONFIGURACIJA RAČUNALA

Za svako računalo:

- Desktop → IP Configuration

- unijeti:

  - IP adresu

  - subnet masku

  - default gateway

# TESTIRANJE MREŽE

Provjeriti:

- komunikaciju prema gatewayu

- komunikaciju između računala

## Primjer

ping [IP adresa drugog računala]