# 10. Vježba

Dinamičko usmjeravanje s OSPF-om

Cilj vježbe

Izraditi konfiguraciju u mrežnom simulatoru i provjeriti međusobnu povezivost računala naredbom ping.

Zadatak obrađuje isključivo dinamičko usmjeravanje protokolom OSPF.

Uređaji

3 rutera: Router0, Router1 i Router2

3 switcha: Switch0, Switch1 i Switch2

6 računala: PC0, PC1, PC2, PC3, PC4 i PC5

Tablica adresiranja

| Uređaj | Sučelje | IP adresa | Maska | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | NIC | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC1 | NIC | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.3 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| PC4 | NIC | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| PC5 | NIC | 192.168.20.3 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| Router0 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | - |
| Router0 | S0/0/0 | 2.0.0.1 | 255.255.255.252 | - |
| Router0 | S0/0/1 | 1.0.0.1 | 255.255.255.252 | - |
| Router1 | G0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | - |
| Router1 | S0/0/0 | 2.0.0.2 | 255.255.255.252 | - |
| Router1 | S0/0/1 | 3.0.0.1 | 255.255.255.252 | - |
| Router2 | G0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | - |
| Router2 | S0/0/0 | 1.0.0.2 | 255.255.255.252 | - |
| Router2 | S0/0/1 | 3.0.0.2 | 255.255.255.252 | - |